ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по закупке и установке капельного полива для орошения клетки

№1 Шардоне 0,61 га

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование услуг | услуга по закупке и установке капельного полива для орошения клетки №1 Шардоне 0,61 га |
| 2 | Объем услуг | Закупка и установка системы капельного полива для клетки №1 Шардоне 0,61 га |
| 3 | Сроки оказания услуг | 2027 г. |
| 4 | Место оказания услуг | г. Севастополь, Терновский муниципальный округ, с.Родное, Виноградное поле №2 |
| 5 | Требования к качеству и характеристики полива | 1. Общие данные: -Назначение: Орошение и фертигация (внесение удобрений с поливной водой) виноградника. -Культура: Виноград, сорт Шардоне. -Площадь: 0.61 га. -Количество кустов: 3121. -Схема посадки: 2 м (междурядье) x 1 м (расстояние между кустами в ряду). -Основной принцип: Сборно-разборная система для сезонной эксплуатации. |
| 6 | Условия оплаты | 100% постоплата |

Приложение 1

Схема капельного полива

Сводная спецификация основного оборудования:

Насос мотопомповый: Производительность 4-5 м³/ч, напор 40-50 м

Трубы магистральные LayFlat: Диаметр 75 мм, давление 6 бар, класс прочности "для проезда техники" (250м)

Труба разводящая LayFlat: Диаметр 40 мм, давление 6 бар (250 м)

Капельная трубка с капельницами: Диаметр 16 мм, шаг капельниц 1.0 м, расход 5 л/ч, компенсированные (3400 м)

Фильтр дисковый/сетчато: Пропускная способность 5-7 м³/ч, тонкость 120-150 меш

Ёмкость для фертигации: Объем 100-200 л с запорной арматурой

Инжектор "Вентури": Для внесения удобрений, с кранами для регулировки

Коннекторы и фитинги: Быстроразъемные, для труб соответствующего диаметра

Запорные краны шаровые: Ду 40 мм для ручного управления зонами  (3 шт, для 3х зон полива)

Фитинги, соединители на выбор подрядчика