Техническое задание

| Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,85 |
| --- | --- | --- |
|  | при отжиме | 10 |
| Вид обогрева |  | Пар |
| Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 2,8+4,0+4,5 |
|  | элементов нагрева | - |
| Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 35-39 |
|  | при отжиме | 134 |
| Габаритные размеры (в упаковке), ГхШхВ, мм |  | 1640 (1870) х 1230 (1500) х 1650 (1910) |
| Масса (в упаковке), кг |  | 765 (915) |
| Удельный расход |  |  |
| Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг ** |  | 0,05 |
| Удельный расход воды, дм /кг |  | 30 |
| Удельный расход пара, дм /кг |  | 0,9 |
| Требования к подводящим коммуникациям |  |  |
| Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм |  | 50 |
| Условный проход вентиля для пара, мм |  | 25 |
| Условный проход клапана сливного, мм |  | 65 |
| Давление холодной и горячей воды, МПа |  | 0,2-0,4 |
| Давление пара, МПа |  | 0,2-0,4 |
| Напряжение электросети, В |  | 380 |