ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможнос ть аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник уличный на солнечной батарее Uni PSOL 823*416*200мм 60Вт 2800-3200К IP65 Uni Hauss | Шт. | Мощность — 60 Вт. Светодиоды – 90pcs LED SMD5054, 130 Lm/W Солнечная панель – 18V/ 60W Mono Cолнечная панель Аккумулятор – 3.2V/ 80АН Материал корпуса светильника — алюминий. Материал линзы — поликарбонат Размер светильника — 823*416*200мм Цветовая температура (CCT) — 2800-3200 К. Зарядка от солнца: 5Н Работа без солнца в промежутках 18.00~06.00: 18.00~19.00 – 100% свечения 19.00~22.00 -70% свечения 22.00~02.00 -50% свечения 02.00~06.00 -30% свечения Время зарядки — при эффективном солнечном свете 4–6 часов. Время разряда — 3–5 дней в дождливую и пасмурную погоду. Радарный датчик — есть. Особенности продукта — оптическое управление + пульт дистанционного управления. Степень защиты (IP‑рейтинг) — IP65. Световой поток — 10 000–13 | 37 | Да, Обяз-е хар-ки: - Материал корпуса - Цветовая температура |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: г. Алупка, ул. Фрунзе.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 60 кал. дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

    - Общие сведения

      - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

      - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке,

выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию,

предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке

учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные

законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях.