ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На программное обеспечение авторизации в гостевых сетях Wi-Fi – Netams WNAM

1. Назначение системы

Техническое задание описывает требования к программной системе контроля сетевого доступа (Network Access Control, NAC). Система должна предоставлять инструменты гостевого доступа через портальную аутентификацию, а также централизацию процессов администрирования сетевого доступа и аудита событий, связанных с подключением пользователей и устройств.

Также, система должна иметь возможность обеспечивать аутентификацию, авторизацию и учёт (AAA) сетевых подключений с использованием протоколов RADIUS и TACACS+, реализовывать политики допуска устройств в сеть, выполнять профилирование подключаемого оборудования и осуществлять интеграцию с внешними каталогами пользователей.

Система должна функционировать в режиме отказоустойчивого кластера, обеспечивать масштабируемость по количеству узлов и поддерживать развёртывание в сетевой среде, включающей оборудование различных производителей.

2. Основные требования к системе

2.1. Архитектура и общие требования

Система должна удовлетворять следующим архитектурным требованиям:

- Программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ;

- Должна быть предусмотрена возможность размещения базы данных Системы на отдельном выделенном сервере;

- Система должна поддерживать кластерную архитектуру с равноценными узлами в количестве до 8 единиц;

- Система должна поддерживать произвольную топологию кластера с общим количеством узлов до 50 единиц;

- В Системе должна быть реализована выделенная база данных, предназначенная для хранения настроек и журналов событий Системы;

- Операции работы с журналами событий не должны оказывать влияния на производительность основных функциональных компонентов;

- Должна быть реализована автоматическая очистка базы данных от устаревших записей;

- Должно быть обеспечено сокрытие паролей при их вводе пользователями и при записи в журналы (лог-файлы);

- Хранение паролей в системе управления базами данных должно осуществляться в зашифрованном виде;

- Поддержка оборудования Huawei, Ruckus и Eltex в рамках единой платформы;

- Возможность развёртывания в отказоустойчивом кластере active-active

2.2. Администрирование

В части администрирования Система должна обеспечивать:

- Ролевую модель разграничения доступа, включающую не менее 29 типов прав;

- Возможность доступа к пользовательскому интерфейсу Системы с использованием доменной учётной записи;

- Возможность доступа к пользовательскому интерфейсу Системы с применением двухфакторной аутентификации (2FA);

- Настраиваемую парольную политику, содержащую не менее 12 правил, доступных для настройки.

2.3. Протокол RADIUS

В части поддержки протокола RADIUS Система должна обеспечивать:

- Поддержку сценариев аутентификации по стандарту 802.1x, в том числе методов EAP-TLS и PEAP;

- Поддержку сценария аутентификации MAB;

- Возможность формирования сложных условий в политиках доступа;

- Возможность использования шаблонов политик для любых атрибутов;

- Разделение правил по типам подключения, поддерживая не менее 5 различных типов;

- Поддержку механизма динамической авторизации CoA (reauth, bounce и block);

- Возможность использования переменных в правилах аутентификации и авторизации;

- Подавление логирования повторных неуспешных попыток подключения;

- Автоматическую блокировку повторных неуспешных попыток аутентификации;

- Проверку значений LDAP-атрибутов учётной записи пользователя;

- Сопоставление значений LDAP-атрибутов пользователя с параметрами, передаваемыми в RADIUS-запросе;

- Назначение динамического VLAN из настраиваемого пула номеров;

- Назначение загружаемого ACL (dACL) в зависимости от вендора;

- Возможность объединения нескольких результирующих dACL в один;

- Двухфакторную авторизацию доступа по протоколу VPN;

- Двухфакторную авторизацию доступа по стандарту 802.1X;

- Поддержку встроенного и внешнего удостоверяющего центра;

- Перенаправление пользователей на портал самообслуживания;

- Возможность самостоятельного выпуска TLS-сертификатов конечными пользователями;

- Поддержку сценария аутентификации в виде виртуальной цепочки: сначала аутентификация компьютера, затем — пользователя;

- Поддержку проверки принадлежности компьютера к заданной группе при выполнении пользовательской аутентификации;

- Проверку наличия учётной записи пользователя в заданном OU;

- Получение списков отзыва сертификатов через прокси-сервер;

- Проверку факта блокировки учётной записи пользователя в домене при выполнении авторизации по сертификату.

2.4. Протокол TACACS+

В части поддержки протокола TACACS+ Система должна обеспечивать:

- Поддержку сценария аутентификации и авторизации пользователя;

- Возможность настройки отдельной парольной политики для учётных записей, используемых при работе по протоколу TACACS+;

- Поддержку сценария авторизации до выполнения аутентификации;

- Формирование журнала команд, набранных пользователем в течение сессии.

2.5. Взаимодействие с внешними каталогами пользователей

Система должна обеспечивать интеграцию с внешними каталогами пользователей со следующими возможностями:

- Подключение к Microsoft Active Directory по протоколу Secure LDAP (TLS/SSL);

- Подключение к Microsoft Active Directory с использованием протокола NTLM;

- Синхронизация групп пользователей с Microsoft Active Directory;

- Поддержку службы каталогов ALD Pro;

- Поддержку службы каталогов FreeIPA;

- Поддержку доменов Microsoft Active Directory, развёрнутых на базе Samba;

- Поддержку службы каталогов «Альт Домен»;

- Возможность шаблонизации имён групп при их использовании в политиках доступа.

2.6. Профилирование устройств

Подсистема профилирования устройств должна обеспечивать определение характеристик подключаемых устройств с использованием следующих методов и источников данных:

- Идентификация по OUI (по MAC-адресам) и по группам MAC-адресов, в том числе с настраиваемым сроком жизни записей;

- Профилирование по DHCP fingerprinting;

- Профилирование с использованием протоколов LDAP, CDP и LLDP;

- Профилирование с использованием протокола SNMP;

- Профилирование с использованием утилиты NMAP;

- Профилирование с использованием механизма Cisco Device Sensor;

- Профилирование с использованием расширений Cisco AnyConnect Identity Extensions.

2.8. Портальная (гостевая) аутентификация

Подсистема портальной аутентификации должна обеспечивать:

- Наличие встроенных Captive-порталов;

- Контроль статуса портальной сессии с возможностью сброса пользовательской сессии;

- Наличие встроенного балансировщика нагрузки для Captive-портала, функционирующего в кластерной конфигурации Системы;

- Поддержку аутентификации по SMS;

- Поддержку аутентификации с использованием SIP-звонков;

- Возможность использования портала в качестве второго фактора в сценариях аутентификации 802.1X;

- Возможность использования метода аутентификации на портале в качестве метрики для последующей авторизации;

- Возможность использования источника аутентификации на портале в качестве метрики для последующей авторизации;

- Возможность авторизации пользователя по локальной учётной записи;

- Возможность авторизации пользователя по доменной учётной записи;

- Возможность авторизации пользователя по ваучеру;

- Возможность авторизации с подтверждением спонсором по электронной почте;

- Поддержку различных типов хотспотов, включая оборудование Cisco, Huawei, Mikrotik и UniFi.

2.9. Эксплуатация

В части эксплуатационных характеристик Система должна обеспечивать:

- Выполнение резервного копирования настроек, журналов, сертификатов и отчётов, а также возможность восстановления Системы из резервной копии;

- Возможность выполнения обновления версий программного обеспечения NAC и системных компонентов, а также отката к предыдущим версиям;

- Журналирование системных событий и всех операций, выполняемых при работе с Системой;

- Наличие функции симуляции теста авторизации;

- Наличие встроенных инструментов диагностики, включая возможность выполнения tcpdump из пользовательского интерфейса, а также утилит ping, traceroute, nmap и других из интерфейса командной строки (CLI).

3. Общие требования

На объектах используется:

- Количество объектов – 5 шт;

- Контроллеров Huawei – 2 шт. в кластере;

- Точек доступа Huawei – 333 шт;

- Контроллеров Ruckus – 2 шт. в кластере;

- Точек доступа Ruckus – 955 шт;

- Контроллеров Eltex – 2 шт. в кластере;

- Точек доступа Eltex – 11 шт.

- должен быть предусмотрен резерв на дополнительные 350 точек доступа

Предполагаемые способы и методы гостевой авторизации (окончательный метод будет выбран на этапе ПНР):

- По звонку;

- Интеграция с системами управления гостиницами.

Требования к пуско-наладке Системы:

- Развернуть и настроить Систему гостевой авторизации в кластерной конфигурации active-active;

- Сдать Систему в эксплуатацию.

4. Требования к документированию

По результатам выполнения работ Исполнитель должен передать Заказчику комплект рабочей документации. В состав рабочей документации в обязательном порядке должны входить следующие документы:

- Инструкция по настройке Системы.

- Руководство администратора.

- Схема структурная.

Документация может быть выполнена в шаблонах Исполнителя.

Результаты работ должны быть переданы Заказчику в электронном виде в редактируемых форматах (dwg, doc, xls и др.).

5. Требования к срокам исполнения

Работы по внедрению решения должны быть выполнены до момента закупки программного обеспечения и оборудования.

Подготовка комплекта документации, предусмотренного настоящим техническим заданием, должна быть завершена в срок, не превышающий 2 (двух) месяцев с момента подписания договора на оказание услуг.

6. Требования к Исполнителю

6.1. Требования к квалификации компании

На момент проведения конкурса Исполнитель должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- Иметь в составе команды не менее одного сертифицированного специалиста уровня HCIE по оборудованию Huawei, не менее одного сертифицированного специалиста уровня HCIP. Подтверждением является предоставление копий действующих сертификатов, выданных не ранее 2022 года.

- Иметь опыт работы в области проектирования и настройки систем гостевой авторизации продолжительностью не менее 3 (трёх) лет, а также не менее одного реализованного проекта построения гостевой авторизации в беспроводной сети объёмом от 1000 точек доступа Wi-Fi.

- Соответствие Исполнителя квалификационным требованиям в части наличия сертифицированных специалистов и лицензирования отдельных видов деятельности должно быть подтверждено копиями соответствующих документов Исполнителя или его партнёров, участвующих в реализации проекта.

- Соответствие Исполнителя квалификационным требованиям в части наличия опыта реализации аналогичных проектов должно быть подтверждено письмом за подписью уполномоченного представителя Исполнителя, содержащим перечень реализованных проектов.